# 2 Arbeitsbereich

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten / durchzuführen |  |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Wer? | Bis wann? | Datum / Unterschrift |
| Abbundanlage | - Zuziehen von schweren Finger-, Hand- und Körperverletzungen durch rotierendes Sägeblatt. - Lärm- und Staubbelastung. - Gefahr durch elektrischen Schlag, Kurzschluss und Brand. |  |  |  | - Bedienungsanleitung des Herstellers beachten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mitarbeiter unterweisen und beauftragen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Die Abbundanlage nur mit den vorgesehenen Schutzeinrichtungen benutzen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Keine Schutzeinrichtungen manipulieren oder umgehen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Das Sägeblatt oder das aufgespannte Fräswerkzeug muss in der Ausgangsstellung bis auf die Austrittsöffnung verkleidet sein. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Nach dem Schnitt muss das Werkzeug von selbst in die Ausgangsstellung zurückkehren und dort selbständig gehalten werden. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Lässt sich das Sägeaggregat um mehr als 45° schwenken, muss zusätzlich ein Sicherheitsbügel zur Umwehrung des Sägeblattes vorhanden sein. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Anschlag des Sägeaggregates auf Tischbreite begrenzen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Laufwagen vor Beginn des Sägeganges feststellen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Vor Beginn der Arbeiten Absauganlage einschalten und Schieber im Absaugstutzen öffnen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Auch bei kurzen Unterbrechungen Abbundanlage ausschalten. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Mit der Abbundanlage nur arbeiten, wenn diese entsprechend der festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und Gehörschutz tragen. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | - Lärmbereich kennzeichnen. |  |  |  |  |  |

# 2 Arbeitsbereich

| Arbeitsbereich - Tätigkeiten (an/in/mit) | Mögliche Gefährdungen | gering mittel hoch Risiko |  |  | Erforderliche Maßnahmen und Hinweise zur Gefährdungsvermeidung und -reduzierung | Maßnahmen eingehalten |  |  | Wirksamkeitsprüfung |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ja | nein | Bis wann durch wen durchzuführen | Datum / Unterschrift |