BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Fahrbare Arbeitsbühne

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für das Arbeiten mit einer Fahrbaren Arbeitsbühne.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Schwere Absturzunfälle von Personen durch unsachgemäße Handhabung.

- Herabfallen von Werkzeugen und Materialien und Verletzung von Personen.

- Umstürzen des Fahrgerüstes.

- Einklemmen von Personen zwischen dem Fahrgerüst und Gebäudeteilen.

- Elektrische Gefährdung durch Annäherung an unter Spannung stehenden Leitungen.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nur anhand der Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers durch befähigte Person auf-, ab- und umgebaut werden.

- Mit Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nur eingewiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei Arbeitsbeginn ist eine Sichtkontrolle auf augenscheinliche Mängel hin durchzuführen.

- Das Vorhandensein und die Funktionsfähigkeit der Sicherheitseinrichtungen sind festzustellen.

- Fahrbare Arbeitsbühne auf ausreichend tragfähigen Boden aufstellen und gegen unbeabsichtigte Fahrbewegungen sichern. Alle vorhandenen Feststellbremsen betätigen.

- Aufbauhöhen: in Gebäuden Belaghöhe max. 12 m, außerhalb von Gebäuden max. Belaghöhe 8 m.

- Es dürfen nur unbeschädigte Originalgerüstteile der Herstellerfirma verwendet werden.

- Die Gerüstleiterstöße sind gegen unbeabsichtigtes Ausheben mit Federnsteckern zu sichern.

- Die Fahrbare Arbeitsbühne nur benutzten, wenn am Gerüst eine Gerüstkennzeichnung vorhanden ist mit Angaben über eine durchgeführte Prüfung und eine Freigabe durch eine befähigte Person.

- Vor Aufnahme der Arbeiten sicherstellen, dass ein dreiteiliger Seitenschutz, bestehend aus Geländerholm, Zwischenholm und Bordbrett allseitig vorhanden ist.

- Die Fahrbare Arbeitsbühne so absperren, dass keine Gefährdung durch Fahrzeuge entstehen kann.

- Die Fahrbare Arbeitsbühne darf nur auf festem Untergrund aufgestellt werden. Es ist lotrecht aufzustellen, dabei darf die maximale Neigung 1,0% nicht überschreiten.

- Die Fahrbare Arbeitsbühne nicht überlasten. Max. Belastungsvorgabe des Herstellers beachten.

- Keine Hebezeuge an der Fahrbaren Arbeitsbühne anbringen.

- Beim Verfahren dürfen sich keine Personen oder Gegenstände auf der Fahrbaren Arbeitsbühne befinden.

- Das Verfahren der Fahrbaren Arbeitsbühne ist nur in Längsrichtung oder über Eck zulässig.

- Nach dem Verfahren sind die Lenkrollen durch Betätigung der Bremshebel wieder zu arretieren.

- Fahrbare Arbeitsbühnen dürfen nicht untereinander durch zusätzliche Beläge überbrückt werden.

- Das Anbringen einer Überbrückungskonstruktion zwischen der Fahrbare Arbeitsbühne und einem benachbarten Gebäude ist nicht zulässig.

- Den Standplatz auf der Fahrbaren Arbeitsbühne nicht durch Leitern, Tritte, Stühle oder Kisten erhöhen.

- Beim Arbeiten auf der Fahrbaren Arbeitsbühne nicht gegen den Seitenschutz stemmen.

- Nicht über die Fahrbare Arbeitsbühne hinausbeugen und nicht auf die Absturzsicherungen stellen.

- Die Durchstiegslucken müssen abgesehen von der Durchsteigung immer geschlossen sein.

- Der Abstand zu Freileitungen muss mindestens 5 m betragen.

- Der Aufenthalt bei Windstärken über 6 ist auf der Fahrbaren Arbeitsbühne nicht gestattet. Bei Windstärken über 6 ist das Fahrgerüst in windgeschützte Bereiche zu verfahren oder sicher an Gebäuden zu verankern.

- Von Fahrbaren Arbeitsbühne keine Stemmarbeiten mit Stemmhammer ausführen.

- Darauf achten, dass keine Werkzeuge und Materialien herunterfallen können.

- Die Fahrbare Arbeitsbühne nur über den dafür vorgesehenen Zugang betreten.

- Nicht auf Gerüstbeläge abspringen oder Gegenstände abwerfen.

- Nach außergewöhnlichen Einwirkungen (z.B. Sturm) Fahrbare Arbeitsbühne überprüfen.

- Bei festgestellten Mängeln oder Störungen sind die Arbeiten unverzüglich einzustellen und die Fahrbare Arbeitsbühne ist gegen unbefugte Benutzung zu sichern. Vorgesetzten informieren.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen. Bei Kopfverletzungsgefahr ist ein Schutzhelm zu tragen.

- Bei einem Unfall Unfallstelle absichern, auf Eigensicherung achten. Ersthelfer und wenn notwendig Notarzt, Tel. 112, benachrichtigen. Erste Hilfe gemäß Erste-Hilfe-Plakat durchführen.

- Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von hiermit beauftragten Personen durchgeführt werden.         Hierbei ist die Aufbau- und Verwendungsanleitung des Herstellers zu beachten.

Datum                                                                                      Unterschrift