BETRIEBSANWEISUNG

gem. §12 BetrSichV

Patientenlift

# ANWENDUNGSBEREICH

Diese Betriebsanweisung gilt für die Benutzung eines Patientenliftes.

# GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

- Verletzungsgefahr bei defektem Patientenlift.

- Unfallgefahr bei unsachgemäßer Handhabung.

- Ausrutschen und Stürzen.

- Infektionsgefahr.

# SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

- Beim Umgang mit dem Patientenlift ist die Bedienungsanleitung des Herstellers zu beachten.

- Mit dem Patientenlift dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

- Bei Arbeitsbeginn Sicht- und Funktionskontrollen auf Mängel hin durchführen.

- Den Patientenlift nur bestimmungsgemäß verwenden.

- Keine scharfen Putzmittel. Sonder geeignete Reinigungs- und Desinfektionsmittel verwenden.

- Nur vom Hersteller zugelassene Zubehör- und Ersatzteile verenden.

- Vorsicht beim Durchfahren von Engstellen, besonders bei Türen. Wege vor Benutzung freiräumen.

- Keine beschädigten Hebegurte verwenden.

- Vor jeder Benutzung ist darauf zu achten, dass beim Anbringen des Gurtsystems alle Schlaufen bzw. Klipse eingehängt sind und in die gleiche Längeneinstellung gebracht wurden.

- Keine Hebegurte benutzen, die Beschädigungen aufweisen.

- Vor jeder Inbetriebnahme und bei jedem Umsetzgang sind die Bremsen festzustellen.

- Während der Benutzung Patienten nicht ohne Aufsicht lassen.

- Das Aufladen des Akkus nicht in Feuchträumen (z.B. WC, Bad) durchführen.

- Keine aprupten Fahr- oder Schiebemanöver durchführen.

- Wenn der Notablass verwendet wurde, muss der Patientenlifter vor weiterer Verwendung einer Serviceinspektion durch sachkundiges Fachpersonal unterzogen werden.

- Die maximal zulässige Hebeleistung (siehe Typenschild) darf nicht überschritten werden.

- Keine eigenmächtigen Veränderungen am Patientenlift durchführen.

- Hebegurte nicht selbständig reparieren.

- Nach Verlassen des Patienten ist der Patientenlift mit einem Desinfektionsmittel zu reinigen.

- Den Patientenlift nicht in explosionsgefährdeten Bereichen benutzen.

- Nur mit einem Patientenlift arbeiten, der entsprechend der betrieblich festgelegten Prüffrist von einem Sachverständigen geprüft wurde und eine gültige Prüfplakette aufweist.

- Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.

# VERHALTEN BEI STÖRUNGEN

- Bei Störungen, Auffälligkeiten und festgestellten Mängeln ist der Patientenlift sofort auszuschalten und der Vorgesetzte zu benachrichtigen. Nicht mit einem defekten Patientenlift weiter arbeiten.

# VERHALTEN BEI UNFÄLLEN  -  ERSTE HILFE    NOTRUF: 112

- Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.

- Einschweißgerät ausschalten und Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten.

- Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.

- Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen.

# INSTANTHALTUNG UND ENTSORGUNG

- Instandhaltungs-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nur durch geeignete und sachgemäß qualifizierte Personen durchgeführt werden.

- Bei diesen Arbeiten Akku herausnehmen und Bedienungsanleitung des Herstellers beachten.

- Den Patientenlift nicht in den Hausmüll sondern gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen.

Datum                                                                                       Unterschrift