[image: image1.wmf]Arbeitsschutz - Merkblatt
Umgang mit Leitern 
ANWENDUNGSBEREICH

Die Hinweise gelten für den Umgang mit Leitern und Tritte in allen Arbeitsbereichen. 

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT

· [image: image2.emf]Schwere Unfälle beim Umgang mit Leitern können entstehen durch:

      - Umstürzen, Abrutschen und Umkanten der Leiter,  
      - Sturz des Benutzers von der Leiter,
      - Bruch der Leiter,
      - Herunterfallen von Materialien und Werkzeugen.
      - Quetschgefahr der Hände beim Umgang mit Steh- und Schiebeleitern.

SCHUTZMAßNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

· Bei Arbeitsbeginn immer eine Sichtkontrolle auf Mängel hin durchführen (Spreizsicherung, Standfüße, Holme, Sprossen, Schaniere, Ausschiebesicherung, Gelenke, Fallraster). 
· [image: image3.png]


Keine mangelhaften Leitern benutzen. Leitern mit Mängeln sind  auszusortieren und zu entsorgen.
· Schutzeinrichtungen dürfen nicht entfernt und unwirksam gemacht werden. 
· Leiter standsicher auf festen und ebenen Grund aufstellen.
· Bei Anlegeleitern sollte der Anstellwinkel zwischen 65° bis 75° betragen.
· Anlegeleiter müssen 1m über die Ausstrittsstelle hinausragen.

· Bei Stehleitern müssen beide Spreizsicherungen gleichmäßig gespannt sein.
· [image: image4.emf]Im Bereich von Türen und Verkehrswegen ist die Leiter gegen Umstoßen zu sichern und der Gefahrenbereich abzusperren. Leitern möglichst nicht hinter geschlossenen Türen aufstellen.
· An Treppen oder anderen unebenen Standorten muss ein sicherer Höhenausgleich verwendet werden.

· Umfangreiche Arbeiten (länger als 2 Std.) dürfen von Leitern aus nicht durchgeführt werden.  

· Leitern gegen Verschieben, Verrutschen oder Umstürzen zu sichern (Leiter sachgerecht befestigen), ggf. eine zweite Person bereitstellen. 
· [image: image5.emf]Zulässige Tragfähigkeit der Leiter beachten.
· Leitern nur nach ihrem bauartbestimmten Verwendungszweck einsetzen. Stehleitern nicht als Anlegeleitern benutzen.

· Die oberen Stufen einer Leiter dürfen nicht betreten werden, so dass man sich mit einer Hand immer an der Leiter gut festhalten kann.

· Sperrige und schwer zu handhabende Gegenstände nicht auf Leitern transportieren.
· Bei Sturm nicht auf Leitern arbeiten.
· [image: image6.png]


Nicht übermäßig seitlich hinausbeugen. Leiter versetzen.
· Wegen Abrutschgefahr Schuhsohlen frei von Verunreinigungen wie Öl, Fette o. ä. halten.

· Mit dem Gesicht zur Leiter auf- und absteigen.

· Beim Auf- und Absteigen sich immer mit einer Hand festhalten.
· Holzleitern dürfen keinen deckenden Anstrich haben.

· Beim Transport von Leitern andere Mitarbeiter nicht gefährden.  
· Leitern und Tritte nur mit gültiger Prüfplakette benutzen.
· Geeignete Arbeitsschutzschuhe, enganliegende Arbeitskleidung und keine behindernden Schmuckgegenstände tragen.   
· Mit einer Leiter dürfen nur unterwiesene und beauftragte Mitarbeiter arbeiten.

G 
VERHALTEN BEI UNFÄLLEN – ERSTE HILFE NOTRUF : 112

· Ruhe bewahren, Unfallstelle sichern und auf eigene Sicherheit achten.
· Person ggf. aus dem Gefahrenbereich retten. 

· Durchführung von Sofortmaßnahmen am Unfallort. Ersthelfer mit hinzuziehen.    

· Bei einem schweren Unfall den Notarzt benachrichtigen. Tel. 112 und zur Unfallstelle hinführen. 

· Erste-Hilfe-Leistungen in das Verbandbuch eintragen und Vorgesetzten informieren.
INSTANDALTUNG UND ENTSORGUNG

· Leitern und Tritte sind so aufzubewahren, dass sie gegen mechanische Beschädigungen,

Säuren, Austrocknen, Verschmutzen und Durchbiegen geschützt sind.

· Leitern und Tritte sind jährlich von einem Sachverständigen zu überprüfen.
· Mangelhafte Leitern und Tritte sind sofort gemäß den örtlichen Bestimmungen zu entsorgen.
















